點矩陣印表機 設定工具(DLMENU.EXE) 使用方法:

- 安裝DLMENU

  - 解壓縮下載程式:

1.1 當您從台灣富士通網站下載DLMENU.EXE到您的硬碟後，它是一個自行解壓縮的壓縮檔案。您必須先解壓縮並安裝它，才能執行。

請在『檔案總管』中點兩下DLMENU.EXE，讓該程式執行解壓縮。

1.2 請指定解壓縮的目錄(本例是C:\TEMP)，然後按下『Unzip』按鈕讓程式自動將檔案解壓縮到指定的目錄。

  - 安裝:

2.1 請開啟一個『MS-DOS模式』，並將目錄移至指定的解壓縮目錄。然後輸入install並按下『Enter』鍵，執行安裝程式。

2.2 您可以使用第1和2選項來指定來源目錄(本例是C:\TEMP)和目的目錄(本例是C:\DLMENU)。然後選擇第3選項(3-> Install.)，開始執行安裝。

2.3 請選擇(ENGLISH)選項，並按下『Enter』鍵。

2.4 請按下『Enter』鍵，忽略出現的警告訊息。

2.5 請選擇(Initial Installation)選項，並按下『Enter』鍵。

2.6 請選擇您的印表機機型，並按下『Enter』鍵。

2.7 請選擇您的印表機連接的連接埠，並按下『Enter』鍵。

DLMENU安裝成功。

- 利用DLMENU.EXE變更印表機的設定

1. 請開啟一個『MS-DOS模式』，並將目錄移動到您指定的安裝目錄(本例是C:\DLMENU)，然後輸入DLMENU並按下『Enter』鍵執行該程式。

2. 請選擇您要設定(MENU 1)或(MENU2)，然後按下『Enter』鍵。

3. 請用『』或『』選擇想要更改的項目。(本例將EMULATE從ESP/P2模式更改成DPL24C+模式)

4. 請用『』或『』鍵選擇想要的設定值。

5. 在完成所有想要的修改後，按下『F9』鍵，將變更的設定值傳送到印表機。

6. 最後，按『ESC』鍵回到主選單。並選擇(List)選項讓印表機將所有的設定值印至紙上，方便您確定是否完成想要的變更。